调角器,滑轨,汽车配件_南皮县金磊汽车配件厂

 　　调角器 recliner
 　　一种安装于汽车座椅上，实现座椅靠背角度调节的装置。该装置一般由椅背联接板、椅座联接板、核心件、手轮或调节手柄、回复弹簧等部分组成。按角度调节的连续性可分为有级调节调角器和无级调节调角器。
 　　有级调节调角器 discontinuous recliner 
　　一种安装在汽车座椅上，用于非连续性调节汽车座椅靠背角度的装置。其特点是通过手柄或杆来控制该装置的锁止或解锁，实现汽车座椅靠背角度的非连续性调节，汽车座椅靠背的回复通常是由弹簧提供的回复力来实现。
 　　无级调节调角器 continuous recliner
 　　通过手轮或者电机驱动，实现汽车座椅靠背角度连续调节的一种装置。汽车座椅靠背无级调节调角器通常采用行星齿轮传动的结构形式。
　　核心件 core part 
　　调角器中能实现锁止和解锁功能并调节角度的部件。该部件可与不同的联接板联接而组成不同的调角器，以适用于不同结构的座椅。
　　椅背联接板 upper bracket
　　联接核心件与座椅靠背的零件，也称上联接板。
　　椅座联接板 lower bracket
　　联接核心件与座椅椅盆的零件，也称下联接板。
　　随着人民生活水平的不断提高和道路交通状态的不断改善，汽车已成为许多家庭不可或缺的交通工具，人们在享受汽车带来的方便、快捷的同时，对汽车的安全性、舒适性提出了更高的要求。调角器作为汽车座椅的一个安全件，其质量的优劣直接关系到乘员的人身安全。

